Trabajo 3 : Lámpara Nocturna

Asignatura : Bitbloq y Arduino

Profesor : Alberto Valero

Curso :  Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D

Universidad UNIR

Fecha : 9 de diciembre de 2016

1 DESCRIPCIÓN

La actividad consiste en realizar una lámpara nocturna que coste de los siguientes componentes :

- Led indicativo de lámpara encendida o apagada. Lo llamaremos PILOTO.

- Led iluminador . Lo llamaremos LUZ.

- Sensor de luz

- Pulsador

El funcionamiento debe ser el siguiente :

- Al pulsar el botón se activa ( se enciende el PILOTO para indicar que la lámpara está en funcionamiento ).

- Al volver a pulsar el botón se desactiva ( se apaga el PILOTO para indicar que la lámpara no está funcionando ).

- Al hacerse de noche ( poca luz ambiente ) se enciende la LUZ durante 10 segundos . A los 10 segundos se apaga y no vuelve a encender hasta que no se realiza un ciclo completo de día > noche ( es decir , queda inoperativa hasta que se vuelve a hacer de noche ) .

2 ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD

Material :

- 1 Placa Bq Zum Core

- 1 Portapilas

- 1 Zum bloq Pulsador

- 2 Zum bloq LED , verde y azul

- 1 Zum bloq Sensor de Luz

- 8 tornillos  M3x10 mm rosca madera

- 2 tornillos M3x12 mm + 2 tuercas M3

- Pegamento , sierra , atornilladores plano y de estrella

- Piezas impresas 3D con PLA en color naranja para la lámpara y negro para la caja porta electrónica y pilas.

Sofware :

- Bitbloq para realizar la programación del semáforo

- OpenScad para diseñar las piezas impresas

- Cura 15.04.6 para convertir a gcode

- Dia para realizar el diagrama de flujo

3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA

TRABAJO 3 : LAMPARA NOCTURNA

3.1 EXPLICACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA

Este programa lo he enfocado como si fuese una máquina de estados , cuyos estados y eventos se recogen en la siguiente imagen :

El programa comienza definiendo una variable global llamada “estado “ , que comienzo asignándole el valor 0 , y que recogerá la situación por la que vaya atravesando mi máquina de estados . Defino después tres variables denominadas t_inicio , t_final y t_transcurrido , de las cuales las dos primeras van a ir recogiendo la situación en determinados momentos del valor del reloj interno del sistema , y la última si diferencia para saber el tiempo trancurrido entre dos eventos determinados y poder controlar los 10 segundos que tiene que estar la lámpara encendida.

A continuación se lee el estado del pulsador y en función de ese valor “verdadero “ o “ falso “ en que se encuentre el pulsador , de la lectura que se recoja del sensor_de_luz ( corte establecido en 200 unidades ) y del estado en que se encuentre en ese momento mi sistema ( 0:3 ) , el programa va atravesando una serie de condicionales que primero establecen la LÓGICA de cambio de entre estados , y luego le indican que ACCIONES , dependiendo del estado en que se encuentre , tiene que realizar : encender / apagar los leds denominados Luz y Piloto , que inicialmente se apagan para evitar encendidos accidentales .

4 SECUENCIA DE FOTOS DE LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD

5.  ALGUNOS DETALLES DE LAS PIEZA DISEÑADAS EN OPENSCAD Y LOS ARCHIVOS GENERADOS PARA PODER IMPRIMIR EN MI IMPRESORA 3D , CON DETALLE DE LOS SOOPRTES AÑADIDOS AL ARCO EN VOLADIZO